2.

Đây là một file code mẫu dùng để hiển thị chuỗi ký tự lên màn hình OLED sử dụng giao tiếp I2C. Các thư viện được sử dụng trong code là "esp_log.h", "driver/i2c.h", "sdkconfig.h", "ssd1306.h" và "font8x8_basic.h".

Trong thư viện “ssd1306.h” có sẵn bao gồm các định nghĩa để giao tiếp với oled ssd1306 và thư viện “font8x8_basic.h” thì bao gồm những mã mẫu các kí tự phổ thông được sử dụng trong phần 2 này.

Các define định nghĩa các chân GPIO và các tham số đầu vào để thiết lập chế độ I2C Master của ESP32.

Tổng quan về hàm main():

Trong hàm main(), đầu tiên chuỗi ký tự gồm các MSSV của từng thành viên trong nhóm được gán cho con trỏ *text. Sau đó, hàm i2c_master_init() được gọi để khởi tạo giao tiếp I2C, sau đó hàm ssd1306_init() được gọi để khởi tạo màn hình OLED SSD1306. Cuối cùng, hàm task_ssd1306_display_text() được gọi để hiển thị chuỗi ký tự lên màn hình OLED.

Hàm i2c_master_init() được sử dụng để khởi tạo giao thức I2C master trên ESP32.

Trong hàm này, ta cấu hình các thông số cho giao thức I2C master như tốc độ truyền, GPIO cho các chân SDA và SCL. Sau đó, ta sử dụng i2c_driver_install() để cài đặt driver cho I2C master trên một cổng I2C nào đó.

Hàm i2c_master_init() thường được gọi trong hàm app_main() để khởi tạo I2C trước khi sử dụng các thiết bị giao tiếp I2C như các cảm biến, màn hình OLED, các module I2C khác.

Hàm ssd1306_init() thực hiện việc cấu hình các lệnh điều khiển cho màn hình OLED, trong đó bao gồm việc cấu hình bộ điều khiển pin sạc, hướng lại phương pháp ánh sáng và chiều quét của màn hình.

Hàm task_ssd1306_display_text() thực hiện việc hiển thị chuỗi ký tự lên màn hình OLED. Trong hàm này, đầu tiên khởi tạo con trỏ i2c_cmd_handle_t cmd để thực hiện các lệnh điều khiển I2C. Sau đó, các lệnh điều khiển được viết vào cmd để hiển thị chuỗi ký tự lên màn hình OLED. Cuối cùng, vTaskDelete(NULL) được gọi để xoá task hiện tại.

Hàm task_ssd1306_display_clear() thực hiện việc xoá màn hình OLED. Trong hàm này, đầu tiên khởi tạo con trỏ i2c_cmd_handle_t cmd để thực hiện các lệnh điều khiển I2C. Sau đó, các lệnh điều khiển được viết vào cmd để xoá màn hình OLED. Cuối cùng, vTaskDelete(NULL) được gọi để xoá task hiện tại. Tuy nhiên, hàm này không được sử dụng trong hàm main() và đã bị comment lại.